كليــــــــة الآداب

نموذج اجابة

|  | المادة : تتطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية ( انتاج خرائط ) |
| --- | --- |
| الفرقة : الثالثة | شعبة المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية |

تاريخ الامتحان /22 – 5 -2016

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2015-2016

أستاذ المادة/

د.أسلام صابر أمين

- أذكر خطوات تصدير بيانات جدول خصائص خريطة التضرس المحلي علي شكل ملف بامتداد txt. في برنامج ArcMap

- نفتح جدول خصائص طبقة التضرس المحلي عن طريق الضغط بالموس الأيمن علي الطبقة واختيار الأمر Open Attribute table .

- بعد فتح جدول خصائص الطبقة نضغط علي الأمر Table Option فتنسدل قائمة نختار منها الامر Export .

- تظهر نافذة جديدة نحدد بها اسم ومكان حفظ الملف المخرج  وكذلك نحدد نوعية الملف علي أن تكون txt. .

- اذكر كيف يمكن الوصول إلي أداة Extract by Attribute  في برنامج ArcMap وكذلك استخدامها في الاستنباط الآلي للمنخفضات الارضية من نماذج الارتفاعات الرقمية  .

من صندوق أدوات ToolBox Arc   نختار مجموعة أدوات  Spatial Analyst Tools  ومنها نختار مجموعة الادوات الفرعية  Extraction  ثم نختار الآداة   Extract by Attribute .

وتستخدم الأداة بصفة عامة في الاقتصاص من طبقة إرجاعاً إلي شرط اختيار معين من قيم خصائص الطبقة ، ويمكننا استخدامها في الاستنباط الآلي للمنخفضات الأرضية من نماذج الارتفاعات الرقمية في استخراج الخلايا التي لها نفس قيم خلايا قاع المنخفض من نموذج الارتفاعات الرقمي من خلال معرفة قيمة خلايا قاع المنخفض وجعلها شرط الاختيار ، ومن ثم تنتج طبقة جديدة تحتوي علي العناصر المكانية التي لها نفس قيمة شرط الاختيار ( قيمة خلايا قاع المنخفض )

- اذكر كيف يمكن الوصول إلي أداة Feature   to Polygon في برنامج ArcMap وكذلك استخدامها .

عن طريق فتح صندوق أدوات Arc Toolbox في برنامج ArcMap ومنه نختار  Data Management Tools ثم نختار مجموعة أدوات  Features   ومنها نختار أداة  Feature   to Polygon .

وتستخدم الآداة في تحويل طبقة خطية  Polyline إلي طبقة مساحية  Polygon ، مع مراعاة طوبولوجية الطبقة المراد تحويلها في انغلاق الخطوط التي سوف تمثل وحدات مساحية في الطبقة الجديدة ، حيث الخطوط غير المنغلقة لا تمثل وحدات مساحية في الطبقة المساحية الجديدة .

- اذكر كيف يمكن الوصول إلي أداة Clip في برنامج ArcMap وكذلك استخدامها أثناء انتاج خريطة التضرس المحلي .

نفتح صندوق أدوات Arc ToolBox ومنه نختار مجموعة Analysis Tools ومنها نختار مجموعة أدوات Extract ومنها نختار الآداة Clip .

وتعد أداة Clip هي أحدي أدوات الاقتصاص في برنامحج ArcMap ، إلا أنها لا تتعامل إلا مع الطبقات من نوع Vector ، وعلي ذلك فإنه يمكننا القول بأنها تستخدم لقص جزء من عناصر طبقة من نوع Vector بمعلومية عنصر أو عدة عناصر في طبقة أخري من نوع Vector أيضاً . وتستخدم الآداة في انتاج خرائط التضرس المحلي بهدف قص حدود منطقة الدراسة فقط والمعلومة في طبقة Polygon من ملف الوحدات المساحية لفئات التضرس للتخلص من الأجزاء الجارجة عن حدود منطقة الدراسة .

- اذكر كيف يمكن الوصول إلي أداة Resample  في برنامج ArcMap وكذلك استخدامها ، ثم اكتب ما تشير إليه الارقام في الشكل التالي

عن طريق فتح  صندوق أدوات ToolBox Arc  من برنامج ArcMap ومنه نختار Data Management Tools ثم نختار Raster  ، ثم نختار مجموعة أدوات Raster Processing  ومنها نختار أداة Resample .

وتستخدم الاداة  لإعادة تعيين مساحة ( أبعاد )  خلايا نموذج الارتفاعت مع العلم بأن إعادة تعيين الأبعاد لا يضر بالدقة المكانية الأصلية للنموذج والتي يظل محتفظاً بها .

- حقل إضافة ملف نموذج الارتفاعات الرقمي لمنطقة الدراسة قبل عملية اعادة تعيين مساحة الخلايا .

- حقل تحديد مكان حفظ ملف نموذج الارتفاعات الرقمي الجديد بعد اعادة تعيين مساحة الخلايا .

- حقل تحديد طول المحور Y للخلية الواحدة في نموذج الارتفاعات الرقمي الجديد .

- حقل تحديد طول المحور X للخلية الواحدة في نموذج الارتفاعات الرقمي الجديد .

- اعداد خاص باعادة تعيين مساحة الخلايا للبيانات الانسيابية المتغيرة كملفات الـDEM .

مع أطيب تمنياتي بالنجاح والتفوق

د.اسلام صابر أمين